Tâche 1 : la relève

Fiches signalétiques

La Relève

Tâche 1

N°1

| TACHE : faire une relève |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - 2 binômes de PC, 1 relevant, 1 relevé (2PC (s)obligatoires pour faire relève) | ETAT FINAL : - PC(s )relevés remplacés par PC(s) relevants |

| BUT : relever un binôme de contrôleurs de leurs fonctions |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : - présence de deux PC(s) relevants - pas de conflit en cours | POSTCONDITIONS : - gestion des priorités |

INFORMATIONS UTILISEES : Informations strip (indicatif ; direction (départ-destination) ; type d’avions (performances); niveaux ; route); act ivation de zones militaires ; instructions de contrôle en cours (caps ; vitesse ; routes directes) ; notam; sigmet, météo; consignes temporaires et permanentes; configuration du/des secteur(s); approches face à l’ouest, face à l’est; secteurs sur la position i.e. supérieur, inférieur; état des moyens de radio-nav; notification de pannes; état du vol: évolutif ou stable; actions en cours mentionnées sur le strip; critères de classification (géographique, conflictuel, balises et estimées-balises); notam; sigmet; listes Evl, vols en compte; mises en route; instructions de contrôle en cours (cap, vitesse);

OUTILS UTILISES : strips, écran-radar, T.V, tableau des fréquences, digitatron, téléphone, platine sigphone

| STRUCTURE DE LA TACHE : parallèle |  |
| --- | --- |
| TACHE DECOMPOSABLE : 1.1- relève CR 1.2- relève CO | NIVEAU SUPERIEUR: - contrôle aérien |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.1

| TACHE : relève du Contrôleur Organique |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : envtironnement contrôlé - 1 PC CO relevant - 1 PC CO relevé | ETAT FINAL : - 1 PC CO relevé et remplacé par 1PC CO relevant |

| BUT : le CO relevant s’installe à la position |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : - présencre d’un PC CO - pas de conflits en cours | POSTCONDITIONS : - gestion des priorités |

INFORMATIONS UTILISEES : listes Evls; vols en compte; mises en route ; consignes temporaires & permanentes

OUTILS UTILISES : digitatron ; autre contrôleur (voix) ; T.V ; platine sigphone

| STRUCTURE DE LA TACHE : parallèle |  |
| --- | --- |
| TACHE DECOMPOSABLE : 1.1.1- prendre connaissance des données 1.1.2- utiliser les fonctionnalités | NIVEAU SUPERIEUR : 1- faire une relève |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.1.1

| TACHE : prendre connaissance des données |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement controlé - 1 PC CO relevant non informé | ETAT FINAL : - 1 PC CO relevant informé |

| BUT : s'informer des différentes données concernant le secteur et le trafic qui le traverse |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : listes Evl ; vols en compte; mises en route ; instructions secteurs ; consignes temporaires & permanentes

OUTILS UTILISES : T.V ; digitatron; platine sigphone

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| TACHE DECOMPOSABLE : | NIVEAU SUPERIEUR : 1.1- la relève CO |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.1.2

| TACHE : utiliser les fonctionnalités |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : environnement contrôlé des fonctionnalités peut-être non adaptées | ETAT FINAL : des fonctionnalités adaptées |

| BUT : vérifier et adapter les fonctionnalités de la position aux besoins du contrôleur |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES :

OUTILS UTILISES : digitatron ; platine sigphone ; T.V

| STRUCTURE DE LA TACHE : parallèle |  |
| --- | --- |
| TACHE DECOMPOSABLE : 1.1.2.1- vérifier digitatron 1.1.2.2- vérifier sigphone 1.1.2.3- manipuler chaine T.V | NIVEAU SUPERIEUR : 1.1- relève CO |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.1.2.1

| TACHE : vérifier bon fonctionnement digitatron |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé outils non vérifiés | ETAT FINAL : - outils vérifiés |

| BUT : S’assurer que le digitatron fonctionne correctement |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : avoir fait une relève | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES :

OUTILS UTILISES : digitatron

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| TACHE DECOMPOSABLE : | NIVEAU SUPERIEUR : utiliser les fonctionnalités |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.1.2.2

| TACHE : vérifier le bon fonctionnement de la platine sigphone |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - outil non vérifié | ETAT FINAL : - outil vérifié |

| BUT : s’assurer que la platine sigphone permet d’entrer en contact avec tous ceux dont on a besoin |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES :

OUTILS UTILISES : la platine sigphone ;

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.1.2- utiliser les fonctionnalités | TACHE DECOMPOSABLE |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.1.2.3

| TACHE : manipuler la chaine (jadis) T.V |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : environnement contrôlé éléments de la T.V non connus | ETAT FINAL : élément T.V connus |

| BUT :afficher et obtenir les informations nécessaires aux vols. |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : activation de zone militaire ; météo ; pistes en services.....

OUTILS UTILISES : T.V

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.1.2- utiliser les fonctionnalités | TACHE DECOMPOSABLE |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2

| TACHE : relèvedu CR |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - 1 PC CR relevant - 1 PC CR relevé | ETAT FINAL : - 1 PC CR relevé et remplacé par PC CR relevant |

| BUT : le CR relevant se prépare à s’installer à la position |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : - présence d’1 PC CR - pas de conflits en cours | POSTCONDITIONS : - gestion des priorités |

INFORMATIONS UTILISEES : Informations strip (indicatif ; direction (départ-destination) ; type d’avions (performances); niveaux ; route); act ivation de zones militaires ; instructions de contrôle en cours (caps ; vitesse ; routes directes) ; notam; sigmet, météo; consignes temporaires et permanentes; configuration du/des secteur(s); approches face à l’ouest, face à l’est; secteurs sur la position i.e. supérieur, inférieur; état des moyens de radio-nav; notification de pannes; état du vol: évolutif ou stable; actions en cours mentionnées sur le strip; critères de classification (géographique, conflictuel, balises et estimées-balises)

OUTILS UTILISES : tableau de strips ; écran-radar ; T.V

| STRUCTURE DE LA TACHE : parallèle |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.1- la relève | TACHE DECOMPOSABLE 1.2.1- prendre en charge la position (CR) 1.2.2- utiliser les fonctionnalités |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.1

| TACHE : prendre en charge la position |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - 2 PC(s) ayant charge de la position | ETAT FINAL : - 2 nouveaux PC (s) en charge de la position |

| BUT : assumer la responsabilité de la position et libérer les PC(s) en charge |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : être à la position | POSTCONDITIONS : utiliser les fonctionnalités de la position |

INFORMATIONS UTILISEES : activités militaires ; caps ; vitesse ; notam; sigmet ; état des moyens de radio-nav ; notification de pannes;météo indicatif ; [niveau x; direction (destination, départ) ; route (balises) ; (balises ,estimées) type avion] ;état du vol (en contact ou pas), vol évolutif ou stable, actions en cours mentionnées sur le strip.;critères de classification : - géographique : application règle semi-circulaire - conflictuel : W : warning - balises ; estimées-balises .

OUTILS UTILISES : strips ; écran-radar ; T.V

| STRUCTURE DE LA TACHE : parallèle |  |
| --- | --- |
| TACHE DECOMPOSABLE : 1.2.1.1- prendre connaissance des strips 1.2.1.2- prendre connaissance des consignes, problèmes et actions | NIVEAU SUPERIEUR : 1.2- relève du CR |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.1.1

| TACHE : prendre connaissance des strips |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - 1 tableau de strips non connus - PC(s) non informés | ETAT FINAL : - PC(s) informés - 1 tableau de strips intégrés |

| BUT :connaître tous les paramètres des strips du tableau |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

| INFORMATIONS UTILISEES : indicatif ; [niveau x; direction (destination, départ) ; route (balises) ; cap ; vitesse; (balises ,estimées) type avion] ;état du vol (en contact ou pas), vol évolutif ou stable, actions en cours mentionnées sur le strip.;critères de classification : - géographique : application règles - conflictuel : W : warning - balises ; estimées-balises . |  |
| --- | --- |
| OUTILS UTILISES :strips |  |
| STRUCTURE DE LA TACHE : séquentielle |  |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.1- prendre en charge la position | TACHE DECOMPOSABLE : 1.2.1.1.1- lire le strip 1.2.1.1.2- repérer l’avion au radar 1.2.1.1.3- associer strips/radar 1.2.1.1.4- classer le strip |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.1.1.1

| TACHE : lire le strip |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - un strip non connu | ETAT FINAL : - environnement contrôlé - intégration des informations pertinentes de ce strip |

| BUT : connaître certains paramètres |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : indicatif ; [niveau x; direction (destination, départ) ; route (balises) ; cap ; vitesse; (balises ,estimées) type avion] . En fait l'avion est classé tel qu’il est repéré sur l'écran par rapport aux autres avions.

OUTILS UTILISES : strip ; porte-strip

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.1.1 - prendre connaissance des strips | TACHE DECOMPOSABLE : |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.1.1.2

| TACHE : repérer l’avion sur l'écran-radar |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - un avion (n+1) non repéré | ETAT FINAL : - un avion (n+1) repéré sur le scope radar |

| BUT :trouver la position de l’avion sur l'écran-radar |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : - avoir la bonne échelle radar - avoir les bonnes échelles visu-couches enclanchées. | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : indicatif ; [direction (départ, destination) ; route (balises)] en théorie.

OUTILS UTILISES : écran-radar(étiquette-radar); ; clavier sélect

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.1.1- prendre connaissance des strips | TACHE DECOMPOSABLE : |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.1.1.3

| TACHE : associer strips / image radar |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé | ETAT FINAL : - 1 avion (n) sur le scope associé au strip (n) correspondant |

| BUT : s’assurer qu’aux informations du strip (n) considéré correspondent les informations de l'étiquette du bon avion (n) sur l'écran-radar |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : indicatif ; direction (départ, destination) ; route (balises) état du vol (en contact ou pas), vol évolutif ou stable, actions en cours mentionnées sur le strip.

OUTILS UTILISES : écran-radar (étiquettes-radar); tableau de strips ;

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.1.1- prendre connaissance des strips | TACHE DECOMPOSABLE : |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.1.1.4

| TACHE : classer ou reclasser le strip dans le tableau |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : 1 strip (n+1) en main environnement contrôlé | ETAT FINAL : un strip (n+1) classé parmi les autres strips du tableau |

| BUT :redisposer le strip de l’avion (n + 1) parmi le trafic (n) d’avions déjà existants |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : critères de classification : - géographique : application règle semi-circulaire - conflictuel : W : warning - balises ; estimées-balises .

OUTILS UTILISES : strips ; porte strips ; tableaux de strips;

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.1.1- prendre connaissance des strips | TACHE DECOMPOSABLE : |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.1.2

| TACHE : prendre connaissance des consignes visuelles et orales - des actions en cours - des problèmes |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - 2 PC(s) non informés | ETAT FINAL : - 2 PC(s) informés |

| BUT : connaître des éléments essentiels pour prendre la charge du secteur |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : activités militaires ; caps ; vitesse ; directe ; notam; sigmet ; état des moyens de radio-nav ; notification de pannes;météo

OUTILS UTILISES : écran-radar ; T.V ; autres contrôleurs sur la position ;tableau de strips ; platine sigphone.

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.1- prendre en charge la position | TACHE DECOMPOSABLE : |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.2

| TACHE : adapter les fonctionnalités de la position |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé - des fonctionnalités peut-être non adaptées | ETAT FINAL : - des fonctionnalités adaptées |

| BUT : adapter les fonctionnalités de la position aux besoins du contrôleur |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : en avoir besoin | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : configuration du / des secteur(s) ; approches face à l'ouest, l'est ; secteurs sur la position ie supérieur, inférieur.

OUTILS UTILISES : écran-radar ; clavier-sélect ; T.V

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.- relève du CR | TACHE DECOMPOSABLE : 1.2.2.1- vérifier compatibilité cartes 1.2.2.2- vérifier exactitude visu-couches 1.2.2.3- régler écrans-radar |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.2.1

| TACHE : vérifier la compatibilité des cartes dynamiques (approche) et statiques |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé | ETAT FINAL : - cartes dynamiques et statiques correctes affichées |

| BUT : s’assurer que les bonnes cartes sont affichées à l’écran-radar |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : approches face à l’ouest, l’est ;

OUTILS UTILISES : T.V ; écran-radar; clavier sélection (des différentes cartes statiques).

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.1- adapter les fonctionnalités de la position | TACHE DECOMPOSABLE : |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.2.3

| TACHE : vérifier exactitude des visus-couches |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé | ETAT FINAL : - visu-couches correctes présentées |

| BUT : s’assurer que les visu-couches correspondent bien au(x)secteur(s) pris en charge sur la position |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES : secteur(s) sur la position ie supérieur, inférieur

OUTILS UTILISES : clavier-sélect ; écran-radar

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.2- adapter les fonctionnalités de la position | TACHE DECOMPOSABLE : |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |

N°1.2.2.4

| TACHE : régler les Ecrans-radar |  |
| --- | --- |
| ETAT INITIAL : - environnement contrôlé | ETAT FINAL : - 2 écrans réglés selon les besoins du CR |

| BUT : faire en sorte qu’ils soient adaptés à la façon de faire du PC CR |  |
| --- | --- |
| PRECONDITIONS : | POSTCONDITIONS : |

INFORMATIONS UTILISEES :

OUTILS UTILISES : écran-radar ; boutons de réglage

| STRUCTURE DE LA TACHE : |  |
| --- | --- |
| NIVEAU SUPERIEUR : 1.2.2- adapter les fonctionnalités de la position | TACHE DECOMPOSABLE : |
| TACHE ELEMENTAIRE : |  |